# TABLAS DE CÁLCULO OCRA

Programa Ergonomic Analyzer · comparación de fuentes V3, V15 y libro

Objeto. Documento de referencia de las tablas, umbrales y reglas que utiliza actualmente el programa OCRA, indicando para cada apartado la fuente de la que procede y las coincidencias verificadas entre las tres fuentes disponibles.

# Fuentes comparadas

| Código | Fuente |
| --- | --- |
| V3 | ERGOepm_OCRACheckAutoAP_v3_ESP PARA ELPROGRAMA.xlsx |
| V15 | CENEA-ERGOepm_OCRACheckAutoAP_v15. formulado.xlsx |
| Libro | El método OCRA Checklist revisado |

Criterio de lectura. “Coincide” se utiliza cuando los valores o reglas son iguales para el cálculo. Cuando una fuente presenta el mismo modelo pero con redondeos o una presentación diferente, se indica expresamente como equivalencia y no como identidad literal.

# 1. Fórmula general implementada

| Fuente aplicada en el programa V3 + V15 + Libro | Coincidencias verificadas V3 + V15 + Libro | Observación Las tres fuentes utilizan la combinación de frecuencia, fuerza, postura y complementarios, modulada por recuperación y duración. |
| --- | --- | --- |

Índice OCRA = (Frecuencia + Fuerza + Postura + Complementarios) × Recuperación × Duración

La puntuación de postura es el máximo entre hombro, codo, muñeca y mano-dedo, al que se suma una sola vez la estereotipia.

# 2. Factor de frecuencia

| Fuente aplicada en el programa V3 + V15 + Libro | Coincidencias verificadas V3 + V15 + Libro | Observación Coincidencia metodológica y de puntuación. Los Excel contienen puntos internos de búsqueda; el libro presenta la tabla de forma legible por tramos. |
| --- | --- | --- |

| Acciones técnicas/min | Con breves interrupciones | Sin breves interrupciones |
| --- | --- | --- |
| < 22,5 | 0 | 0 |
| 22,5 – < 27,5 | 0,5 | 0,5 |
| 27,5 – < 32,5 | 1 | 1 |
| 32,5 – < 37,5 | 2 | 2 |
| 37,5 – < 42,5 | 3 | 4 |
| 42,5 – < 47,5 | 4 | 5 |
| 47,5 – < 52,5 | 5 | 6 |
| 52,5 – < 57,5 | 6 | 7 |
| 57,5 – < 62,5 | 7 | 8 |
| 62,5 – < 67,5 | 8 | 9 |
| ≥ 67,5 | 9 | 10 |

# 3. Factor de fuerza

| Fuente aplicada en el programa V3 + V15 | Coincidencias verificadas V3 + V15; Libro equivalente por redondeo | Observación V3 y V15 contienen las mismas tablas internas de alta precisión. El libro reproduce la Tabla 14 con porcentajes redondeados; por ello es equivalente metodológicamente, pero no idéntico en todos los umbrales decimales internos. |
| --- | --- | --- |

La fuerza total es la suma de las puntuaciones obtenidas para Borg 3–4, Borg 5–7 y Borg 8–10.

## 3.1 Borg 3–4

| Umbral interno de consulta | Puntuación |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0,05 | 0,5 |
| 0,1 | 0,5 |
| 0,18 | 1 |
| 0,26 | 1,5 |
| 0,33 | 2 |
| 0,37 | 2,5 |
| 0,42 | 3 |
| 0,46 | 3,5 |
| 0,5 | 4 |
| 0,54 | 4,5 |
| 0,58 | 5 |
| 0,63 | 5,5 |
| 0,67 | 6 |
| 0,75 | 6,5 |
| 0,83 | 7 |
| 0,92 | 7,5 |
| 1 | 8 |

## 3.2 Borg 5–7

| Umbral interno de consulta | Puntuación |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0,16 | 2 |
| 0,33 | 4 |
| 0,66 | 6 |
| 1 | 8 |
| 1,5 | 9 |
| 2 | 10 |
| 2,5 | 11 |
| 3 | 12 |
| 3,5 | 13 |
| 4 | 14 |
| 4,5 | 15 |
| 5 | 16 |
| 5,63 | 17 |
| 6,25 | 18 |
| 6,88 | 19 |
| 7,5 | 20 |
| 8,13 | 21 |
| 8,75 | 22 |
| 9,38 | 23 |
| 10 | 24 |

## 3.3 Borg 8–10

| Umbral interno de consulta | Puntuación |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0,16 | 3 |
| 0,33 | 6 |
| 0,66 | 9 |
| 1 | 12 |
| 1,33 | 13 |
| 1,67 | 14 |
| 2 | 15 |
| 2,33 | 16 |
| 2,67 | 17 |
| 3 | 18 |
| 3,33 | 19 |
| 3,67 | 20 |
| 4 | 21 |
| 4,33 | 22 |
| 4,67 | 23 |
| 5 | 24 |
| 5,63 | 25 |
| 6,25 | 26 |
| 6,88 | 27 |
| 7,5 | 28 |
| 8,13 | 29 |
| 8,75 | 30 |
| 9,38 | 31 |
| 10 | 32 |

# 4. Factor de postura

Criterios de postura forzada utilizados por el programa:

| Segmento | Criterio |
| --- | --- |
| Hombro | Flexión ≥80°, abducción ≥80° o extensión >20° |
| Codo | Flexo-extensión >60° o prono-supinación >60° |
| Muñeca | Flexión/extensión >45°, desviación radial >15° o ulnar >20° |

Si las manos trabajan por encima de la altura de la cabeza, el programa duplica la puntuación del hombro.

## 4.1 Hombro

| Fuente aplicada en el programa V15 | Coincidencias verificadas V3 + V15 | Observación La tabla interna de hombro es idéntica en V3 y V15. El libro publica la progresión con porcentajes redondeados (p. ej., 3 % frente a 2,5 % interno), por lo que no es identidad literal. |
| --- | --- | --- |

| Desde % de exposición | Puntuación |
| --- | --- |
| 0 % | 0 |
| 2,5 % | 0,5 |
| 5 % | 1 |
| 7,5 % | 1,5 |
| 10 % | 2 |
| 12 % | 2,5 |
| 14 % | 3 |
| 16 % | 3,5 |
| 18 % | 4 |
| 20 % | 4,5 |
| 22 % | 5 |
| 24 % | 5,5 |
| 25 % | 6 |
| 28 % | 6,5 |
| 31 % | 7 |
| 34 % | 7,5 |
| 37 % | 8 |
| 40 % | 9 |
| 43 % | 10 |
| 46 % | 11 |
| 50 % | 12 |
| 54 % | 13 |
| 58 % | 14 |
| 62 % | 15 |
| 66 % | 16 |
| 70 % | 17 |
| 74 % | 18 |
| 78 % | 19 |
| 82 % | 20 |
| 86 % | 21 |
| 90 % | 22 |
| 94 % | 23 |
| 100 % | 24 |

## 4.2 Codo

| Fuente aplicada en el programa V15 | Coincidencias verificadas — | Observación La V15 modifica los puntos intermedios respecto a V3 y a la tabla publicada en el libro. El programa usa V15. |
| --- | --- | --- |

| Desde % de exposición | Puntuación |
| --- | --- |
| 0 % | 0 |
| 5 % | 0 |
| 10 % | 0,5 |
| 15 % | 1 |
| 20 % | 1,5 |
| 25 % | 2 |
| 36 % | 2,5 |
| 41 % | 2,8 |
| 46 % | 3,5 |
| 50 % | 3,5 |
| 51 % | 3,5 |
| 56 % | 4 |
| 61 % | 4,5 |
| 66 % | 5 |
| 71 % | 5,5 |
| 76 % | 6,3 |
| 81 % | 7,5 |
| 86 % | 7,9 |
| 91 % | 8 |
| 100 % | 8 |

## 4.3 Muñeca

| Fuente aplicada en el programa V15 | Coincidencias verificadas — | Observación La V15 modifica los puntos intermedios respecto a V3 y libro. El programa usa V15. |
| --- | --- | --- |

| Desde % de exposición | Puntuación |
| --- | --- |
| 0 % | 0 |
| 5 % | 0 |
| 10 % | 0,5 |
| 15 % | 1 |
| 20 % | 1,5 |
| 25 % | 2 |
| 36 % | 2,5 |
| 41 % | 2,8 |
| 46 % | 3,5 |
| 50 % | 3,5 |
| 51 % | 3,5 |
| 56 % | 4 |
| 61 % | 4,5 |
| 66 % | 5 |
| 71 % | 5,5 |
| 76 % | 6,3 |
| 81 % | 7,5 |
| 86 % | 7,9 |
| 91 % | 8 |
| 100 % | 8 |

## 4.4 Mano: agarre puntuable (pinza, gancho o palmar)

| Fuente aplicada en el programa V15 | Coincidencias verificadas — | Observación La tabla de V15 difiere de la tabla MANO de V3 y del libro. El agarre de potencia (grip) no puntúa. |
| --- | --- | --- |

| Desde % de exposición | Puntuación |
| --- | --- |
| 0 % | 0 |
| 5 % | 0 |
| 10 % | 0,5 |
| 15 % | 1 |
| 20 % | 1,5 |
| 25 % | 2 |
| 36 % | 2,5 |
| 41 % | 2,8 |
| 46 % | 3,5 |
| 50 % | 3,5 |
| 51 % | 3,5 |
| 56 % | 4 |
| 61 % | 4,5 |
| 66 % | 5 |
| 71 % | 5,5 |
| 76 % | 6,3 |
| 81 % | 7,5 |
| 86 % | 7,9 |
| 91 % | 8 |
| 100 % | 8 |

## 4.5 Uso de un solo dedo

| Fuente aplicada en el programa V15 | Coincidencias verificadas — | Observación V15 incorpora una tabla específica MANO-DEDO. No existe como tabla independiente equivalente en V3. |
| --- | --- | --- |

| Desde % de exposición | Puntuación |
| --- | --- |
| 0 % | 0 |
| 5 % | 0 |
| 10 % | 0,25 |
| 15 % | 0,5 |
| 20 % | 0,75 |
| 25 % | 1 |
| 31 % | 1,25 |
| 37 % | 1,4 |
| 44 % | 1,5 |
| 50 % | 1,5 |
| 54 % | 1,5 |
| 57 % | 2 |
| 61 % | 2,25 |
| 65 % | 2,5 |
| 69 % | 2,75 |
| 72 % | 3,15 |
| 76 % | 3,75 |
| 80 % | 3,95 |
| 100 % | 4 |

Puntuación mano-dedo = puntuación por uso de un solo dedo + puntuación del agarre puntuable. La suma de ambos tiempos no puede superar el 100 % del tiempo analizado.

# 5. Estereotipia

| Fuente aplicada en el programa V15 + Libro pág. 47 | Coincidencias verificadas V3 + V15 + Libro pág. 47 | Observación Las cinco opciones y sus puntuaciones coinciden en V3, V15 y la ficha reproducida en la pág. 47 del libro. El programa no añade otras opciones. |
| --- | --- | --- |

| Opción | Puntuación |
| --- | --- |
| Tiempo de ciclo superior a 15 segundos | 0 |
| Tiempo de ciclo entre 9 y 15 segundos | 1,5 |
| Tiempo de ciclo igual o inferior a 8 segundos | 3 |
| Repetición de las mismas acciones técnicas la mayoría de las veces (más de la mitad) | 1,5 |
| Repetición de las mismas acciones técnicas casi todo el tiempo | 3 |

Regla de combinación: si se cumple algún criterio de 3 puntos, la estereotipia vale 3; en caso contrario, si se cumple un criterio de 1,5 puntos, vale 1,5. No se suman entre sí.

# 6. Factores complementarios

## 6.1 Bloque A · físico-mecánicos

| Fuente aplicada en el programa Libro | Coincidencias verificadas — | Observación El bloque implementado reproduce el esquema ampliado del libro. V3 y V15 contienen una estructura de factores complementarios distinta y más compacta, por lo que no se consideran equivalentes. |
| --- | --- | --- |

| Condición | Puntuación |
| --- | --- |
| Guantes inadecuados por más de la mitad del tiempo | 2 |
| Movimientos repentinos o bruscos ≥2 por minuto | 2 |
| Impactos repetidos ≥10 por hora | 2 |
| Superficies <0 °C o cámaras frigoríficas por más de la mitad del tiempo | 2 |
| Herramientas vibradoras ≥1/3 del tiempo | 2 |
| Instrumentos de elevado contenido de vibración ≥1/3 del tiempo | 4 |
| Herramientas que provocan compresión musculotendinosa | 2 |
| Tareas de precisión > mitad del tiempo, áreas <2–3 mm y acercamiento visual | 2 |
| Más factores complementarios simultáneos > mitad del tiempo | 2 |
| Uno o más factores complementarios casi todo el ciclo | 3 |

## 6.2 Bloque B · socio-organizativos

| Fuente aplicada en el programa Libro | Coincidencias verificadas — | Observación V3/V15 incluyen una variante intermedia adicional del ritmo impuesto en línea; el programa mantiene las dos opciones del libro. |
| --- | --- | --- |

| Condición | Puntuación |
| --- | --- |
| Ritmo determinado por la máquina, pero existen espacios de recuperación y puede acelerarse o desacelerarse | 1 |
| Ritmo completamente determinado por la máquina | 2 |

Se selecciona una sola respuesta en cada bloque. Complementarios total = Bloque A + Bloque B.

# 7. Factor de recuperación

## 7.1 Multiplicador según horas sin recuperación adecuada

| Fuente aplicada en el programa V3 + V15 | Coincidencias verificadas V3 + V15; Libro coincide hasta 8 h | Observación V3 y V15 contienen la misma tabla, incluido 9 h → 3. El libro coincide en los valores de 0 a 8 h y medios puntos, pero presenta 8 o más → 2,5 y no incorpora 9 h → 3. |
| --- | --- | --- |

| Horas sin recuperación | Factor de recuperación |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 0,5 | 1,025 |
| 1 | 1,05 |
| 1,5 | 1,086 |
| 2 | 1,12 |
| 2,5 | 1,16 |
| 3 | 1,2 |
| 3,5 | 1,265 |
| 4 | 1,33 |
| 4,5 | 1,4 |
| 5 | 1,48 |
| 5,5 | 1,58 |
| 6 | 1,7 |
| 6,5 | 1,83 |
| 7 | 2 |
| 7,5 | 2,25 |
| 8 | 2,5 |
| 9 | 3 |

## 7.2 Reglas del cálculo horario

| Fuente aplicada en el programa Libro | Coincidencias verificadas V3/V15 contienen tablas automáticas de apoyo | Observación El programa aplica el procedimiento horario detallado del libro y usa la tabla automática como respaldo. |
| --- | --- | --- |

| Regla | Valor utilizado |
| --- | --- |
| Pausa habitual válida | Duración ≥8 min |
| Comida válida | Duración ≥30 min |
| Bloque estándar | 60 min |
| Última hora del turno | Recuperada por defecto |
| Con comida válida | También recupera la hora inmediatamente anterior |
| Periodo residual <20 min | 0 h sin recuperación |
| Periodo residual 20–40 min | 0,5 h sin recuperación |
| Periodo residual >40 y <80 min | 1 h sin recuperación |

## 7.3 Tabla automática de respaldo

| Fuente aplicada en el programa V3 + V15 + Libro | Coincidencias verificadas V3 + V15 + Libro | Observación Coincide con la tabla automática/Tabla 6 para los escenarios incluidos. |
| --- | --- | --- |

| Duración efectiva (min) | Horas sin recuperación según nº de interrupciones válidas (0→n) |
| --- | --- |
| 480 | 0→7; 1→6; 2→5; 3→4; 4→3; 5→2; 6→1; 7→0 |
| 460 | 0→7; 1→6; 2→5; 3→4; 4→3; 5→2; 6→1 |
| 440 | 0→6,5; 1→5,5; 2→4,5; 3→3,5; 4→2,5; 5→1,5; 6→0,5 |
| 420 | 0→6; 1→5; 2→4; 3→3; 4→2,5; 5→1,5; 6→0 |
| 390 | 0→5,5; 1→4,5; 2→3,5; 3→2,5; 4→1,5; 5→0,5; 6→0 |
| 360 | 0→5; 1→4; 2→3; 3→2; 4→1; 5→0 |
| 330 | 0→4,5; 1→3,5; 2→2,5; 3→1,5; 4→0,5; 5→0 |
| 300 | 0→4; 1→3; 2→2; 3→1; 4→0 |
| 270 | 0→3,5; 1→2,5; 2→1,5; 3→0,5; 4→0 |
| 240 | 0→3; 1→2; 2→1; 3→0 |
| 210 | 0→2,5; 1→1,5; 2→0,5; 3→0 |
| 180 | 0→2; 1→1; 2→0 |
| 120 | 0→1; 1→0 |
| 0 | 0→0 |

# 8. Factor de duración

| Fuente aplicada en el programa V15 | Coincidencias verificadas V3 + V15 | Observación V3 y V15 son idénticos: el umbral interno 480 activa 1,50. El libro indica 421–480 = 1,00 y >480 = 1,50; existe discrepancia exactamente en 480 min. El programa sigue V15. |
| --- | --- | --- |

| TNTR (min) | Factor de duración |
| --- | --- |
| 0–120 | 0,50 |
| 121–180 | 0,65 |
| 181–240 | 0,75 |
| 241–300 | 0,85 |
| 301–360 | 0,925 |
| 361–420 | 0,95 |
| 421–479 | 1,00 |
| ≥ 480 | 1,50 |

# 9. Clasificación final del índice

| Fuente aplicada en el programa V15 | Coincidencias verificadas V15 | Observación La clasificación se ha verificado tanto en la leyenda como en las reglas internas del Excel v15. El libro revisado utiliza cortes intermedios distintos; en el V3 no se ha localizado una tabla final de clasificación equivalente. |
| --- | --- | --- |

| Índice OCRA | Clasificación | Color visual |
| --- | --- | --- |
| ≤ 7,5 | Riesgo aceptable | Verde |
| > 7,5 – 11 | Riesgo muy leve | Amarillo |
| > 11 – 16 | Riesgo leve | Rojo suave |
| > 16 – 22,5 | Riesgo medio | Rojo |
| > 22,5 | Riesgo alto | Violeta |

Criterio aplicado exactamente según las reglas internas del Excel v15: >7,5 y ≤11; >11 y ≤16; >16 y ≤22,5; >22,5. El riesgo aceptable incluye los valores ≤7,5.

# 10. Reglas de combinación

| Fuente aplicada en el programa Programa, coherente con la estructura OCRA | Coincidencias verificadas V3 + V15 + Libro en la estructura general | Observación Las tablas particulares aplicadas son las indicadas en cada apartado anterior. |
| --- | --- | --- |

| Elemento | Regla implementada |
| --- | --- |
| Fuerza | Borg 3–4 + Borg 5–7 + Borg 8–10 |
| Mano-dedo | Uso de un solo dedo + agarre puntuable |
| Postura base | Máximo de hombro, codo, muñeca y mano-dedo |
| Postura total | Postura base + estereotipia |
| Complementarios | Bloque A + Bloque B |
| Suma de factores | Frecuencia + Fuerza + Postura total + Complementarios |
| Índice final | Suma de factores × factor de recuperación × factor de duración |

# 11. Resumen de procedencia

| Apartado | Fuente aplicada | Comparación |
| --- | --- | --- |
| Fórmula general | V3 + V15 + Libro | Coincidente |
| Frecuencia | V3 + V15 + Libro | Coincidencia operativa |
| Fuerza AP | V3 + V15 | Libro equivalente por redondeo |
| Hombro | V15 | V3 idéntica; libro redondea % |
| Codo | V15 | Difiere de V3/Libro |
| Muñeca | V15 | Difiere de V3/Libro |
| Mano / agarre | V15 | Difiere de V3/Libro |
| Un solo dedo | V15 | Tabla específica de V15 |
| Estereotipia | V15 + Libro pág. 47 | También coincide V3 |
| Complementarios | Libro | V3/V15 usan otra estructura |
| Recuperación - multiplicador | V3 + V15 | Libro coincide hasta 8 h; diverge >8 h |
| Recuperación - procedimiento horario | Libro | Excel como apoyo automático |
| Duración | V15 | También V3; discrepancia con libro en 480 min |
| Clasificación final | V15 | Difiere del libro en los cortes intermedios; V3 sin tabla final equivalente localizada |

Archivos verificados: ERGOepm_OCRACheckAutoAP_v3_ESP PARA ELPROGRAMA.xlsx; CENEA-ERGOepm_OCRACheckAutoAP_v15. formulado.xlsx; el_metodo_ocra_checklist_revisado (1).docx; y estado actual de ocra/app.js en Ergonomic Analyzer.